РАЗДЕЛ 11 
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
(ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий для проектирования 
реконструкции кабельных линий 6-10 кВ

Цель: получение топографо-геодезических данных о ситуации, рельефе местности и существующих подземных/надземных сооружениях, необходимых для разработки проектной документации.

- Перечень объектов

| № п/п | Наименование объекта: | Местоположение объекта: |
| --- | --- | --- |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ РП-19–ТП-1002 г. Южно-Сахалинск, инв. №100000001457 | г. Южно-Сахалинск, пл. р-он Ново-Александровск, от северо-западной стороны АЗС по ул. 2-я Красносельская, 1А до северной стороны ул. 2-я Красносельская,1 (согласно прилагаемому плану трассы объекта) |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ РП-19–ТП-1004 г. Южно-Сахалинск, инв. №100000001458 | г. Южно-Сахалинск, пл. р-он Ново-Александровск, от северо-западной стороны АЗС по ул. 2-я Красносельская, 1А до северной стороны ул. 2-я Красносельская,12 (согласно прилагаемому плану трассы объекта) |
|  | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-130–ТП-240 г. Южно-Сахалинск, инв. №100000001360 | г. Южно-Сахалинск, от южной стороны ул. Хабаровская, 49 до северной стороны пр. Коммунистический, 70 (согласно прилагаемому плану трассы объекта) |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-1001–ТП-1009 г. Южно-Сахалинск, инв. №100000001460 | г. Южно-Сахалинск, пл. р-он Ново-Александровск, от южной стороны ул. 2-я Красносельская, 5 А/1 до восточной стороны ул. 2-я Красносельская,36 (согласно прилагаемому плану трассы объекта) |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-1004–ТП-1001 г. Южно-Сахалинск, инв. №100000001462 | г. Южно-Сахалинск, пл. р-он Ново-Александровск, от северной стороны ул. 2-я Красносельская,12 до южной стороны ул. 2-я Красносельская, 5 А/1 (согласно прилагаемому плану трассы объекта) |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-1002-ТП-1008 г. Южно-Сахалинск, инв. №100000001461 | г. Южно-Сахалинск, пл. р-он Ново-Александровск, от северной стороны ул. 2-я Красносельская,1 до юго-восточной стороны ул. 2-я Красносельская, 3Г стр.1 (согласно прилагаемому плану трассы объекта) |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-1008–ТП-1001 г. Южно-Сахалинск, инв. № 100000001463 | г. Южно-Сахалинск, пл. р-он Ново-Александровск, от юго-восточной стороны ул. 2-я Красносельская,3Г стр.1 до южной стороны ул. 2-я Красносельская, 5 А/1 (согласно прилагаемому плану трассы объекта) |

| № п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| - Общие сведения |  |  |
|  | Вид объекта | Линейный |
|  | Вид строительства | Реконструкция |
|  | Этап выполнения изысканий | Для подготовки проектной документации |
| - Техническая характеристика объекта |  |  |
|  | Протяжённость трассы, м | требуется |
|  | Глубина заложения, м | требуется |
|  | Сейсмичность района | 8–9 баллов по шкале MSK-64 (для г. Южно-Сахалинска — по картам ОСР-2015) |
|  | Сейсмическое микрорайонирование с уточнением балльности по фактическим грунтовым условиям | требуется |
|  | Глубина сезонного промерзания грунтов | требуется |
| - Состав инженерных изысканий |  |  |
|  | Инженерно-геодезические изыскания | требуется |
|  | Инженерно-геологические изыскания | требуется |
| - Состав работ |  |  |
|  | Сбор и анализ материалов инженерно-геодезических изысканий прошлых лет | при необходимости |
|  | Создание (развитие) планово-высотной съёмочной геодезической сети с привязкой к пунктам государственной / опорной геодезической основы. | требуется |
|  | Топографическая съёмка (с данными о: - масштабе; - высоте сечения рельефа; - площади съёмки, - полосе съёмки вдоль трассы линейного объекта не менее 2 м в каждую сторону от оси). | требуется (система координат: МСК-65, система высот: Балтийская 1977 г.) |
|  | Съёмка подземных инженерных коммуникаций с определением планового положения, глубины заложения, материала, диаметра, принадлежности | требуется |
|  | Съёмка пересечений трассы с автомобильными и железными дорогами, водотоками, ЛЭП, подземными коммуникациями | требуется |
|  | Согласование полноты и правильности нанесения коммуникаций с эксплуатирующими организациями | требуется |
|  | Составление продольного и поперечного профилей | требуется |
|  | Вынос оси трассы в натуру с закреплением точек поворота | требуется |
|  | Съёмка площадок существующих объектов в местах подключения - масштаб 1:500 | требуется |
|  | Средняя квадратическая погрешность планового положения | не более 0,10 мм в масштабе плана. |
|  | Средняя квадратическая погрешность определения высот | не более 0,05 м |

- Требования к составу и оформлению отчетной документации

|  | Технический отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям (выполняется индивидуально по каждому объекту, приведенному в п.1 настоящего технического задания) | - Пояснительная записка; - Каталоги координат и высот в МСК-65; - Инженерно-топографические планы М 1:500; - Профили; - План-схема коммуникаций; - Рекомендации к прохождению трассы методом горизонтально-направленного бурения согласно профилям грунтов и трассам смежных коммуникаций. |
| --- | --- | --- |
|  | Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям (выполняется индивидуально по каждому объекту из раздела 1) | - Пояснительная записка; - Геологические разрезы по глубинам залегания трасс инженерных и иных коммуникаций, пересекаемых при реконструкции/строительстве линейного объекта; - Рекомендации к прохождению трассы методом горизонтально-направленного бурения согласно профилей грунтов и трасс смежных коммуникаций |

- Общие требования к отчётной документации:

  - Технические отчёты должны содержать ссылки на ТЗ, программу изысканий и используемые нормативы с указанием актуальных редакций СП и ГОСТ.

  - Статистическая обработка результатов лабораторных определений – по ГОСТ 20522-2012 с выделением ИГЭ и их нормативных/расчётных характеристик.

  - Заключение должно содержать конкретные рекомендации по типам грунтов, по глубинам бурения ГНБ, в том числе по оптимальному высотному положению (профиля) бурения для прохождения трассы, по инженерной защите, дренажу, – формулировка «условия благоприятные» недостаточно.

  - В технический отчёт включить фотоматериалы, подтверждающие выполнение полевых работ.

  - Все листы каждого тома – со сквозной нумерацией.

  - Графический материал – с указанием масштаба, или в координатной сетке.

  - Форматы электронных документов:

- Текстовые материалы (MS Word (*.docx) + PDF);

- Таблицы и ведомости (MS Excel (*.xlsx));

- Графические материалы (AutoCAD DWG/DXF (версия 2018+));

- Не редактируемая версия (PDF, цветное сканирование, разрешение не хуже 600 dpi);

- Данные по скважинам (AGS или CSV (по согласованию));

  - Количество экземпляров:

- на бумажном носителе: 3 экз.;

- на электронном носителе (USB/CD-DVD) - 1 экз.

- Нормативно-техническая документация

  - Работы выполняются в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

  - СП 47.13330.2016 (с изменениями) Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

  - СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для строительства;

  - СП 446.1325800.2019 Инженерно-геологические изыскания для строительства;

  - СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства;

  - СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства;

  - ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний;

  - ГОСТ 27751-2014	Надёжность строительных конструкций и оснований;

  - СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах;

  - СП 25.13330.2020 Основания и фундаменты на вечномёрзлых грунтах;

  - СП 22.13330.2016	Основания зданий и сооружений;

  - СП 116.13330.2012	Инженерная защита территорий от опасных геологических процессов

  - Исполнитель обязан использовать редакции нормативных документов, действующие на дату выполнения работ.

- Требования к Исполнителю

  - Членство в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (ч. 2 ст. 47 Градостроительного кодекса РФ) - выписка из реестра членов СРО.

  - Исполнитель должен иметь:

  - аттестованные средства измерений с действующей поверкой/калибровкой;

  - сертифицированное, прошедшее метрологический контроль оборудование;

  - лицензионное программное обеспечение;

  - опыт выполнения изысканий для аналогичных объектов.

Действующие свидетельства о поверке СИ, сертификаты, технические паспорта оборудования, аттестаты испытательного оборудования, предоставляются совместно с техническими отчетами.

  - Исполнитель несёт ответственность за достоверность и достаточность результатов инженерных изысканий в соответствии со ст. 47 Градостроительного кодекса РФ.

  - По окончании полевых работ земельные участки должны быть приведены в состояние, пригодное для использования по целевому назначению; инженерно-геологические выработки (скважины) подлежат ликвидации (тампонированию), если программой не предусмотрено их дальнейшее использование для стационарных наблюдений.

- Порядок выполнения, контроля и приёмки работ

  - Программа инженерных изысканий:

  - Исполнитель разрабатывает программу инженерных изысканий с расчётным обоснованием числа и глубины горных выработок, перечня лабораторных определений с привязкой к конкретным ИГЭ. Состав, объёмы и методы работ определяются программой с учётом сложности природных условий, а также с учётом работ по устройству безопасных закрытых переходов кабельных линий, выполняемых методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) в соответствии со стандартами СП 47.13330.2016, СП 341.1325800.2017 (раздел 6 «Инженерные изыскания при ГНБ») и СП 446.1325800.2019. Срок представления программы на согласование - 3 рабочих дня с даты подписания договора.

10.2.Промежуточный контроль:

  - Заказчик вправе запрашивать промежуточные результаты.

  - Исполнитель уведомляет Заказчика о сроках начала полевых работ не менее чем за 3 рабочих дня.

10.3. Приёмка работ:

  - Осуществляется по акту сдачи-приёмки отдельно для каждого объекта приведенного в п.1 настоящего технического задания при наличии полного комплекта документации, указанного в п.7 настоящего технического задания.

  - Замечания Заказчика устраняются Исполнителем в течение 5 рабочих дней.

  - Выполнение работ включает:

  - Сбор и анализ фондовых материалов; разработка и согласование программы изысканий.

  - Полевые работы.

  - Лабораторные исследования.

  - Камеральная обработка; составление технических отчётов.

  - Согласование полноты и правильности нанесения коммуникаций с эксплуатирующими организациями.

  - Передача результатов Заказчику.

- Особые условия

  - При обнаружении в ходе изысканий археологических объектов, объектов культурного наследия или признаков их наличия Исполнитель обязан незамедлительно приостановить работы на данном участке и уведомить Заказчика.

  - При обнаружении опасных геологических процессов, не учтённых в программе, Исполнитель обязан уведомить Заказчика в течение 1 рабочего дня и скорректировать программу работ.

  - Доступ на территорию действующих предприятий, охранных зон и режимных объектов осуществляется Исполнителем самостоятельно по согласованию с их эксплуатирующими организациями.

  - Работы выполняются с соблюдением требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности.

- Приложения к техническому заданию:

- План трассы КЛ 10 кВ РП-19 – ТП-1002.

- План трассы КЛ 10 кВ РП-19 – ТП-1004.

- План трассы КЛ 6 кВ ТП-130 – ТП-240.

- План трассы КЛ 10 кВ ТП-1001 – ТП-1009.

- План трассы КЛ 10 кВ ТП-1002 – ТП-1008.

- План трассы КЛ 10 кВ ТП-1004 – ТП-1001.

- План трассы КЛ 10 кВ ТП-1008 – ТП-1001.

Зам.начальника ОПиРИП                                                                               Утягулова Л.А.