| Техническое задание на закупку |  |
| --- | --- |
| Заказчик: Служба ГО и ЧС Адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, 115 Подчиненность: НК «Роснефть» | Название закупаемого товара: Самоспасатель фильтрующий |
|  | Тип: (газодымозащитный комплект) Исполнение: Дата изготовления: не ранее III кв. 2026 год. Срок поставки: 1-2 квартал 2027г., Количество: 50 шт. |
| - Описание объекта закупки: Самоспасатель фильтрующий (газодымозащитный комплект) - средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от аэрозолей различной природы, паров и газов опасных химических веществ и токсичных продуктов горения при эвакуации из помещений во время пожара и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при содержании кислорода в окружающей среде не менее 17% объемных. В комплект самоспасателя должны входить: 1. Рабочая часть. 2. Герметичная упаковка. 3. Руководство по эксплуатации, паспорт на партию (допускается совмещать в одном документе). 4. Сумка (футляр) - Эксплуатационные характеристики: 1. Капюшон со смотровым окном. Капюшон при использовании не должен ограничивать подвижность головы, шеи, рук и туловища человека. Конструкция капюшона должна позволять ведение переговоров между людьми, использующими самоспасатели (загубник не допускается). В конструкцию капюшона должна быть включена полумаска, имеющая в своём составе клапан вдоха для исключения возможности попадания слюны и конденсата в фильтр самоспасателя. 2. Комбинированный фильтр, изготовленный из огнестойкого пластика или композитного материала (обеспечивает возможность визуального обнаружения видимых повреждений корпуса комбинированного фильтра по сколам и трещинам, что позволяет определить пригодность самоспасателя к применению после его извлечения из герметичной упаковки). Фильтр(ы) из металла не допускаются (в целях исключения возможности искрообразования и образования коррозии). - Технические характеристики: №; Наименование технических характеристик; Значение технических характеристик, требуемого к поставке товара. 1; Время защитного действия не менее 30 минут по защите от продуктов горения при воздействии на него следующих тест веществ:. Монооксид углерода (концентрация); 4375 (±125) мг/м3. Водорода хлорид (концентрация); 1000 (±100) мл/м3. Водорода цианид (концентрация); 400 (±40) мл/м3. Акролеин (концентрация); 100 (±10) мл/м3. 2; Самоспасатель должен сохранять работоспособность после:. - пребывания в среде с температурой 200оС; не менее 60±5 с. - после воздействия температуры открытого пламени (800±50)оС; не менее 5,0±0,2 с. - воздействия теплового потока плотностью (8±0,5) кВт/м2; не менее 3,0±0,1 мин. 3; Площадь поля зрения; не менее 70 %. 4; Температурный интервал применения для защиты от продуктов горения; от 0 до +60 °С. 5; Сопротивление дыханию при легочной вентиляции 30 дм3/мин. или постоянном потоке воздуха 95 дм3/мин: на вдохе на выдохе; 800Па 300Па. 6; Масса; не более 0,8 кг.. 7; Гарантийный срок хранения; не менее 6 лет. - Требования к безопасности: Соответствие техническому регламенту и безопасность применения должны подтверждаться: Сертификатом соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011. Поставляемый Товар должен соответствовать ТУ изделия, а также техническим требованиям, указанным Заказчиком в настоящем ТЗ. Самоспасатели должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов. - Требования к упаковке: Самоспасатели фильтрующие должны быть упакованы в герметичный полимерный пакет и сумку. Сумка должна иметь световозвращающую полосу для быстрого обнаружения самоспасателя в темноте и задымленном помещении. Сумка должна быть опечатана (опломбирована) для предотвращения несанкционированного вскрытия. Конструкции герметичной упаковки и замка сумки должны позволять человеку проводить быстрое открытие его руками, но препятствовать случайному его открытию при ношении. Упаковка партии продукции должна быть произведена в картонные коробки, маркированные в соответствии с ГОСТ 14192-96 и обеспечивающие сохранность при транспортировке. |