Характеристики Респиратор РПГ-67 "А1", "В1" "Е1" "К1"

Марка А - защита от органических паров или газов с температурой кипения выше 65оС (бензин, бензол, керосин, ацетон, анилин, толуол, сероуглерод, различные спирты и эфиры, и др.).

Марка В - защита от неорганических газов и паров, за исключением окиси углерода (соляная, серная и азотная кислоты, сернистый ангидрид, хлорорганические и фосфорорганические ядохимикаты).

Марка Е - защита от кислых газов и паров (сернистый газ, сероводород, хлористый водород и т.п.).

Марка К - защита от аммиака и его органических производных.

Респиратор РПГ-67 принадлежит к классу газозащитных респираторов, состоит из полумаски изготовленной из термопластичного эластомера, пластикового регулируемого оголовья и 2 сменных патронов, призванных поглощать токсичные вещества. Патроны легко снимаются и заменяются новыми патронами. Гарантийный срок данного вида респиратора составляет не менее 3 лет.

Респиратор РПГ-67 марки «А» предназначается для защиты воздушных путей человека от паровых или газообразных вредоносных веществ, присутствующих в зоне работы. Применяемые фильтры обеспечивают очистку воздуха от многочисленных органических веществ, а так же ряда неорганических веществ, кислых газов или паров. Общая масса респиратора составляет не более трехсот грамм, время непрерывной эксплуатации респиратора составляет 60 часов.

Респиратор РПГ-67 марки «В» предназначен для защиты воздушных путей от кислых газов, паров хлор химикатов и фосфорорганических химикатов.

Рабочий диапазон температур: от -40 до +50 °С

Данные по упаковке:

Гофрокороб: Д650мм*Ш300мм*В360мм

Вес изделия: 280 гр; Объём 1 шт: 0,002 куб.м.