Рекомендации для формирования стоимости работ по ремонту зданий и сооружений

- МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ЗиС

  - Для определения сметной стоимости работ по ремонту ЗиС приоритетным является ресурсно-индексный метод.

  - При определении сметной стоимости для соответствующих видов объектов строительства по субъектам Российской Федерации применяются следующие индексы изменения сметной стоимости:

- предельные значения индексов пересчета в текущие цены к БЦ РЭО, Прейскуранту ОРГРЭС и иным Ведомственным сборникам, установленные заказчиком;

- текущие сметные цены на соответствующие ресурсы, размещенные в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС).

При необходимости срок реализации мероприятия учитывается посредством применения к стоимости работ и МТР значений индекса-дефлятора «Темп роста индекса потребительских цен», содержащихся в составе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, опубликованного Минэкономразвития России на момент составления сметной документации.

  - При определении стоимости строительных ресурсов в случае их отсутствия во ФГИС ЦС рекомендуется руководствоваться положениями Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №  421/пр в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. (далее – МОСС).

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ЗиС

Основанием для определения сметной стоимости мероприятий по ремонту ЗиС являются:

- техническое задание;

- по текущему ремонту - ведомости объемов работ (ВОР), утверждённые техническим руководителем (главным инженером либо лицом, им уполномоченным), с указанием наименований работ, их единиц измерения и количества, ссылок на чертежи и спецификации (в случае формирования стоимости на основании проектной и (или) иной технической документации), расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета);

- по капитальному ремонту – проектная или рабочая документация, включая рабочие чертежи, спецификации МТР. Сметная документация на капитальный ремонт может быть составлена без разработки проектной документации на основании ВОР в случаях, регламентируемых нормативно-технической документацией;

- данные об отпускных ценах и расходах по транспортировке отдельных материалов, изделий и конструкций, оборудования, запасных частей, мебели, инструмента, производственного и хозяйственного инвентаря;

- адресные ТКП, полученные от потенциальных поставщиков услуг и ресурсов, информация о которых имеется в свободном доступе и обладающих необходимым уровнем квалификации и опытом поставок, со сроком давности на момент формирования/актуализации материалов, обосновывающих стоимость работ по ремонту ЗиС, не превышающим 1 год;

- проект производства работ, технологические карты (при наличии), утверждённые техническим руководителем (главным инженером либо лицом, им уполномоченным);

- иные исходные данные, необходимые для определения стоимости работ.

- ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕТНЫХ НОРМ

3.1 Для определения стоимости мероприятий по ремонту ЗиС рекомендуется          руководствоваться следующей приоритетностью применяемых ФСНБ-2022, в соответствии с приказом Минстроя России от 27 декабря 2022 года № 1133/пр.

- актуальная ФСНБ Минстроя России;

- БЦ РЭО и Дополнения к ним;

- Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей, разработанный Фирмой ОРГРЭС;

- ВУЕР, ВЕПР, ВСН и другие ведомственные сметные нормативы;

- калькуляции (при отсутствии «прямых» расценок в вышеуказанных сборниках).

- К сооружениям производственного назначения объектов энергетики относятся:

- тепловые сети;

- дымовые трубы, газоходы;

- градирни;

- золошлакопроводы;

- резервуары.

- Для определения сметной стоимости работ по ремонту сооружений приоритетным является применение расценок БЦ РЭО и Дополнений к ним, в частности:

- ремонт дымовых труб, газоходов и градирен – часть 21 БЦ РЭО;

- ремонт золошлакопроводов – часть 20 БЦ РЭО;

- ремонт антикоррозийного покрытия – часть 13 БЦ РЭО и др.

  - В случае отсутствия в БЦ РЭО расценок на отдельные работы по ремонту сооружений применяются «прямые» расценки сборников п. 3.1 настоящих Рекомендаций, в указанном порядке их приоритетности.

  - Порядок составления сметной документации с применением сборников БЦ РЭО изложен в Приложении № 9 «Рекомендации для формирования стоимости работ по техническому обслуживанию и ремонту энергетического оборудования» к Методике МТ-015-3 «Формирование технических заданий для проведения закупочных процедур поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг».

  - Для определения сметной стоимости работ по ремонту зданий приоритетным является применение сметных норм и текущих сметных цен на соответствующие ресурсы, размещенные в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС).

  - В случае отсутствия необходимых сметных норм ГЭСНр сметные затраты на ремонтные работы могут быть определены:

- по сметным нормам  сборника ГЭСН46-... "Работы при реконструкции зданий и сооружений";

- по сметным нормам сборников ГЭСН на строительные и специальные строительные работы, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых элементов конструктивных решений, с применением коэффициентов 1,15 к затратам труда (оплате труда) рабочих и 1,25 нормам времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, затратам труда (оплате труда) машинистов.

  - Указанные коэффициенты учитывают отсутствие возможности применения технологических схем производства работ, принятых в сметных нормах, включенных в сборники ГЭСН, необходимость проведения работ отдельными малыми участками с ограниченным объемом работ, в том числе снижения производительности машин и механизмов, и не применяются:

- к сметным нормам и расценкам сборника ГЭСН46-... "Работы при реконструкции зданий и сооружений";

- к сметным нормам ГЭСНм, ГЭСНмр, ГЭСНр, ГЭСНрр, ГЭСНп;

- на работы по разборке/демонтажу строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения;

- на работы по капитальному ремонту дорог, в том числе автомобильных дорог (за исключением внутриквартальных площадок, проездов и дорожек) и искусственных дорожных сооружений в условиях полного ограничения (закрытия) движения сторонних транспортных средств и исключения других факторов, ограничивающих производство указанных работ;

- на работы по капитальному ремонту инженерных сооружений, в том числе гидротехнических сооружений, мостов, путепроводов и тому подобное в объемах, обеспечивающих работы полноценными захватками, сметная стоимость которых определена по сметным нормам ГЭСН;

- на работы по капитальному ремонту (с полной заменой) наружных (магистральных) инженерных сетей (за исключением – внутриквартальных в границах красных линий кварталов, а также капитального ремонта магистральных сетей со сменой отдельных участков трубопровода до 200 м на 1 км сети).

  - Выбор сметных нормативов, для определения ремонтных работ осуществляется исходя из соответствия технологии производства работ, принятой в проектной и (или) иной технической документации, и состава работ, перечня, характеристик и расхода строительных ресурсов, учтенных сметными нормами.

  - Внесение изменений в сметные нормы не допускается, в том числе в случаях, когда техническим заданием, проектной и (или) иной технической документацией предусмотрено:

- использование строительных машин и механизмов, не учтенных в сметных нормах, но при этом принципиально не меняются технологические и организационные схемы производства работ;

- использование в соответствии с ППР машин и механизмов, технические характеристики которых отличаются от учтенных сметными нормами, но при этом принципиально не меняются технологические и организационные схемы производства работ;

- выполнение работ вручную и (или) с использованием средств малой механизации. При этом сметными нормами, учтено применение машин и механизмов или иных технических средств;

- применение МТР, характеристики которых отличаются от учтенных сметными нормами, и их применение не меняет технологические и организационные схемы производства работ, не снижает эксплуатационные характеристики конструктивных решений, принятые в проектной и (или) иной технической документации.

  - Положения о применении сметных норм одного сборника, отдела, раздела или подраздела, а также коэффициенты, приведенные в технической части, не применяются к единичным расценкам других сборников, отделов, разделов и подразделов.

  - При применении сметных норм учитывается, что параметры отдельных характеристик видов работ, МТР (масса, длина, емкость, диаметр и др.), приведенные со словом "до", понимается включительно, со словом "от" - исключая указанную величину, т.е. свыше.

  - Корректировка сметных норм в сметной документации допускается в части замены подъемного крана в случаях, когда проектной и (или) иной технической документацией обосновано применение подъемного крана, технические характеристики которого отличаются от учтенных сметными нормами в связи с отличием технологических и организационных схем производства работ, принятых при ремонте, по сравнению с учтенными при разработке сметных норм, если это предусмотрено положениями разделов соответствующих сборников сметных норм.

  - Перечень машин и механизмов, в сметных ценах которых не учтены затраты на перебазировку и учитываемых в сметах отдельной строкой, а также порядок определения затрат на перебазировку приведены в Методических рекомендациях по определению сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов, утвержденных приказом Минстроя России от 04.09.2019 № 513/пр.

  - По некоторым материалам, изделиям и конструкциям для строительных, специальных строительных и ремонтно-строительных работ, расход которых зависит от проектных решений, в таблицах сметных норм указываются только наименование материалов, а вместо нормативного показателя расхода соответствующего ресурса приводится литера "П". Расход таких материальных ресурсов при составлении сметной документации определяется по проектным данным и (или) данным иной технической документации с учетом трудноустранимых потерь и отходов, связанных с перемещением материалов от приобъектного склада до рабочей зоны (зоны монтажа) и их обработкой при производстве соответствующих видов работ.

  - Сметными нормами учтена стоимость электрической и тепловой энергии, сжатого воздуха и воды от постоянных источников снабжения. При получении указанных ресурсов от передвижных источников снабжения разница в их стоимости учитывается непосредственно в локальных сметных расчетах (сметах), включая затраты на сушку зданий, а также на отопление зданий в зимний период электрокалориферами при получении электроэнергии от передвижных электростанций.

  - Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом, относятся к сметной стоимости материальных ресурсов, учитываются в локальных сметных расчетах дополнительно в случаях и размерах, указанных в Общих положениях и Приложениях сметных норм.

  - Сметными нормами на ремонтно-строительные работы учтены затраты:

- на горизонтальное и вертикальное перемещение МТР от приобъектного склада до места производства работ на расстояния, приведенные в Общих положениях соответствующих сборников;

- на горизонтальное перемещение мусора и материалов от разборки конструкций в зданиях и сооружениях (на расстояние до 80 м) до места их складирования в пределах рабочей площадки;

- на вертикальное перемещение мусора и материалов от разборки при условии опускания через окно в лотках;

- на горизонтальное перемещение мусора и материалов от разборки конструкций до места их складирования в пределах строительной площадки на расстояние до 50 м от объекта капитального строительства.

  - В сметных нормах на ремонтно-строительные работы затраты на вертикальный транспорт материалов, изделий и конструкций, а также мусора, полученного при разборке и ремонте конструкций, учтены для объектов капитального строительства высотой до 15 м. При большей высоте ремонтируемых объектов капитального строительства в сметных расчетах (сметах) дополнительно учитываются затраты на вертикальный транспорт.

  - В случае, когда техническим заданием, проектом предусмотрено перемещение МТР на расстояние, превышающее учтенное единичными расценками и сметными нормами, затраты на перемещение определяются по расценкам сборника ГЭСНм 40-... "Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в сборниках единичных расценках на монтаж оборудования".

  - При составлении сметных расчетов на ремонтно-строительные работы дополнительно учитываются затраты по затариванию мусора в мешки и спуску мусора с отноской вручную на носилках или в мешках до места складирования на рабочей площадке в соответствии с положениями методических документов, внесенных в ФРСН.

  - В случае, если проектной и (или) иной технической документацией предусмотрено приготовление (изготовление) отдельных материальных ресурсов (бетон, раствор, битум, асфальтобетонные и черные щебеночные смеси, битумные эмульсии, металлические конструкции и другие) в построечных условиях или условиях производственных баз, указанные затраты определяются в локальных сметных расчетах (сметах) по соответствующим сметным нормам, сведения о которых включены в ФРСН.

  - Сметными нормами, не учтены затраты на работы, связанные с подвозкой деталей наружных и внутренних лесов до приобъектного склада. Указанные затраты учитываются непосредственно в сметных расчетах (сметах) в соответствии с методическими документами.

  - Сметная стоимость демонтажных работ определяется по  сборникам на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные и монтаж оборудования в порядке следующей приоритетности:

- сборники ГЭСНр на ремонтно-строительные работы;

- сборник ГЭСН46-... "Работы при реконструкции зданий и сооружений";

- сборники ГЭСН на строительные и монтажные работы с применением понижающих коэффициентов на демонтаж, указанных в пунктах 3.29, 3.30 настоящих Рекомендаций.

  - При отсутствии сметных норм на работы по демонтажу зданий, сооружений, строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения в сборниках единичных расценок на строительные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы при определении сметной стоимости применяются сметные нормы на строительные и специальные строительные работы на устройство, установку строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения с применением следующих коэффициентов:

Таблица 1

| № п/п. | Вид демонтируемых (разбираемых) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения | Коэффициенты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сборные бетонные и железобетонные строительные конструкции | 0,8 |
| 2 | Сборные деревянные конструкции | 0,8 |
| 3 | Системы инженерно-технического обеспечения, тепловая изоляция | 0,4 |
| 4 | Металлические конструкции | 0,7 |
| 5 | Сети инженерно-технического обеспечения | 0,6 |

  - При отсутствии сметных норм на работы по демонтажу оборудования применяются сборники на монтаж оборудования, с применением следующих коэффициентов:

Таблица 2

| №п/п | Условия демонтажа оборудования | Коэффициенты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование, пригодное для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения | 0,7 |
| 2 | Оборудование, пригодное для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) | 0,6 |
| 3 | Оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части | 0,5 |
| 4 | Оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, (предназначено в лом) без разборки и резки | 0,3 |

  - Условия демонтажа оборудования, указанные в Таблице 2, подлежат обоснованию в ВОР, проектной и (или) иной технической документации.

  - Понижающие коэффициенты на демонтаж применяются к затратам труда и оплате труда рабочих и машинистов и к затратам на эксплуатацию машин и механизмов,  в зависимости от вида разбираемых строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения, назначения демонтируемого оборудования. Стоимость материальных ресурсов в расчете не учитывается.

  - Коэффициенты, указанные в Таблице 1 и Таблице 2, учитывают условия демонтажа строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения и оборудования в незакрепленном состоянии, освобожденных от заделки в стены и другие конструкции, а также от сварки или иного крепления с другими конструктивными элементами.

  - При наличии строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения и оборудования, находящихся в закрепленном состоянии, дополнительные затраты, связанные с пробивкой и заделкой борозд, ниш, гнезд в существующих конструкциях, а также срезка закладных деталей или элементов металлоконструкций, к которым они приварены, учитываются дополнительно в сметных расчетах (сметах) на основании ВОР, проектной и (или) иной технической документации по соответствующим сметным нормам.

  - В тех случаях, когда ВОР, проектной и (или) иной технической документацией при производстве демонтажных работ установлена необходимость устройства лесов для поддержки демонтируемых (разбираемых) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения и оборудования, дополнительные сметные затраты по установке и разборке поддерживающих лесов надлежит учитывать дополнительно в сметных расчетах (сметах) по соответствующим единичным расценкам в соответствии с положениями методических документов, сведения о которых включены в ФРСН.

  - В сметных нормах не учтены затраты по погрузке, вывозке и разгрузке строительного мусора и материалов, не годных для дальнейшего применения, получаемых при разборке конструктивных элементов зданий и сооружений. Эти затраты в сметных расчетах (сметах) должны определяться дополнительно исходя из действующих сметных норм на погрузо-разгрузочные работы, перевозку грузов, массы и расстояний от строительной площадки до места складирования материальных ресурсов или размещения мусора (согласно данным ВОР, проектной и (или) иной технической документации) на специальных полигонах с учетом положений соответствующих методических документов.

  - Наименование, перечень, масса и расстояние перевозки строительного мусора и материалов, полученных при разборке, определяются на основании ВОР, проектной и (или) иной технической документации.

  - В случае отсутствия в проектной документации необходимых данных о массе разбираемых строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения объемный вес строительного мусора может быть принят по следующим данным:

- при разборке бетонных конструкций - 2400 кг/м3;

- при разборке железобетонных конструкций - 2500 кг/м3,

- при разборке конструкций из кирпича, камня, отбивке штукатурки и облицовочной плитки - 1800 кг/м3;

- при разборке конструкций деревянных и каркасно-засыпных - 600 кг/м3;

- при выполнении прочих работ по разборке (кроме работ по разборке металлоконструкций и оборудования) - 1200 кг/м3.

  - Объемный вес строительного мусора от разборки строительных конструкций приведен из учета их в плотном теле конструкций. Масса демонтируемых металлоконструкций и оборудования принимается по данным технической документации.

- ПОРЯДОК УЧЕТА УСЛОЖНЯЮЩИХ ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

  - Сметными нормами учтены оптимальные технологические и организационные схемы производства работ, набор (перечень) машин, механизмов и материальных ресурсов при рациональной организации труда и производства, современного развития техники и технологии, соблюдения требований безопасности в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами (стесненность, загазованность и т.п.) и положительных значениях температуры воздуха.

  - К "усложняющим" относятся факторы, которые влияют на условия выполнения работ, связанные с технологическими особенностями их выполнения (разработка мокрого грунта, кирпичная кладка закругленных стен, и т.п.). Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы производства работ, приведены в Общих положениях, Технических частях и Приложениях соответствующих сборников.

  - Коэффициенты, учитывающие влияние условий производства работ, дифференцированы в зависимости от вида применяемых сметных норм (единичных расценок) для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ПНР и сохранения объектов культурного наследия.

  - По объектам ремонта для учета влияния условий производства работ, указанных в техническом задании (ВОР), проектной и (или) иной технической документации, применяются коэффициенты к сметным нормам (единичным расценкам), в том числе их отдельным составляющим, приведенные в Приложении № 10 к МОСС для капитального ремонта.

  - Особые условия производства работ и усложняющие факторы в обязательном порядке подлежат обоснованию в ВОР, проектной и (или) иной технической документации. Для более точного отражения условий производства работ в сметной документации рекомендуется в ВОР, проектной и (или) иной технической документации указывать перечень и объемы работ, выполняемых в стесненных условиях.

  - Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, применяются одновременно с другими коэффициентами в порядке, установленном МОСС. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.

- ПРИМЕНЕНИЕ НОРМАТИВОВ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ

  - Накладные расходы и сметная прибыль в составе сметной стоимости мероприятий по ремонту ЗиС, определенной с применением сметных норм, сведения о которых включены в ФРСН, определяются в процентах от размера средств на оплату труда, включая оплату труда механизаторов (фонда оплаты труда – ФОТ), учитываемого в составе сметных прямых затрат  в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр, 636/пр и 611/пр и Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр и 317/пр

  - Нормативы накладных расходов по видам работ, связанные с экономико-географическими и природно-климатическими условиями, дифференцируются по территории строительства:

- для территории Российской Федерации, не относящейся к РКС и МПРКС;

- для территории Российской Федерации, относящейся к РКС;

- для территории Российской Федерации, относящейся МПРКС.

  - Перечень РКС и МПРКС установлен Правительством РФ в соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».

  - Затраты, учитываемые при определении нормативов накладных расходов по видам работ, и затраты, относимые к накладным расходам в строительстве, но не включенные в нормативы накладных расходов по видам работ, приведены в разделах III и IV Методики 812/пр в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

  - Затраты, относимые к накладным расходам, но не включенные в нормативы накладных расходов по видам работ, при составлении сметной документации учитываются дополнительно в соответствии с положениями сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.

  - При определении сметной стоимости работ по ремонту, аналогичных технологическим процессам, выполняемым при новом строительстве, с использованием сборников ГЭСН, к которым применяются повышающие коэффициенты, учитывающие увеличение затрат на оплату труда, к нормативам накладных расходов для соответствующих ГЭСН по отдельным позициям локального сметного расчета (сметы) применяется коэффициент 0,9.

  - Коэффициент, указанный в пункте 5.6 настоящих Рекомендаций, не применяется:

- при определении сметной стоимости работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения, реконструкции и капитальному ремонту дорог и инженерных сооружений (в том числе гидротехнических сооружений, мостов, путепроводов и тому подобное);

- при ремонте объектов производственного назначения.

  - Затраты, приведенные в разделе III Методики 774/пр и 317/пр, учтены в нормативах сметной прибыли.

  - Затраты, приведенные в разделе IV Методики 774/пр и 317/пр, в сметной документации дополнительно не учитываются.

  - При определении сметной стоимости работ по ремонту, аналогичных технологическим процессам, выполняемым при новом строительстве, с использованием сборников ГЭСН, к которым применяются повышающие коэффициенты, учитывающие увеличение затрат на оплату труда, к нормативам сметной прибыли для соответствующих ГЭСН по отдельным позициям локального сметного расчета (сметы) применяется коэффициент 0,85.

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

  - При определении стоимости МТР в сметной документации на основании ФСНБ Минстроя России необходимо руководствоваться следующей приоритетностью:

- ФСБЦ-2022 «Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве» ( ФСБЦ);

- каталоги текущих цен в строительстве для субъектов Российской Федерации (при наличии);

- данные о текущей стоимости МТР, в случае отсутствия таковых в ФСНБ Минстроя России.

  - В случае, если ВОР, проектной и (или) иной технической документацией предусмотрено применение годных для повторного использования ранее использованных один и более раз МТР, их стоимость в текущем уровне цен определяется заказчиком.

  - Сметная стоимость МТР, используемых несколько раз при выполнении отдельных видов работ в соответствии с технологией строительного производства (оборачиваемые ресурсы), определяется на основании данных об их количестве с учетом неоднократной оборачиваемости, приведенных в сметных нормах.

  - Сметная стоимость оборачиваемых ресурсов, учтенных в сметных нормах с обобщенным наименованием и указанием кода группы или не учтенных в единичных расценках и приведенных с литерой "П", определяется с учетом их нормативной оборачиваемости, указанной в соответствующих разделах сборников сметных норм (единичных расценок).

  - ФСБЦ учитывают все расходы, связанные с приобретением и доставкой МТР от поставщиков (производителей) до приобъектного склада объекта (цена франко-приобъектный склад). Транспортные затраты приняты из условия перевозки грузов автомобильным транспортом на расстояние до 30 километров.

  - Затраты на перевозку грузов на дополнительное расстояние сверх учтенного сметными ценами (при соответствующем обосновании ВОР, проектной и (или) иной технической документацией) определяются как разница между показателями (по позициям цен) перевозки грузов для необходимого расстояния и расстояния, учтенного сметными ценами, и приводятся в сметах отдельной строкой с одновременным указанием кода строительного ресурса, к которому относятся указанные затраты.

  - Предельный уровень ТЗСР к текущей стоимости МТР может быть применен в размере не более 5% от стоимости материалов, не более 3% от стоимости оборудования и запасных частей в случае, если указанные затраты не учтены в текущей цене МТР.

  - Уровень ТЗСР, превышающий указанные предельные значения, возможен для применения в исключительных случаях, например:

- при доставке импортного и/или негабаритного оборудования от завода-изготовителя, подтверждённой транспортной схемой, документами логистических компаний и т.п.;

- в случае особой удалённости и труднодоступности объекта, при соответствующем обосновании.

  - Для обоснования стоимости МТР, учтенных в составе сметной документации по текущим ценам рекомендуется формировать сводный перечень на основе конъюнктурного анализа.

  - Метод определения сметной стоимости МТР по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ – КА) применяется при отсутствии данных о сметных ценах на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование в ФСБЦ.

  - Порядок сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ) определен положениями МОСС.

  - Документы производителей и (или) поставщиков соответствующих МТР, обосновывающие их цену, должны содержать следующую информацию: дата составления документа, дата и (или) сроки действия ценовых предложений, информация об учете (или не учете) в ценах отдельных затрат (перевозка, шефмонтаж, шефналадка и тому подобное), а также налога на добавленную стоимость, и должны быть получены в период, не превышающий 1 года до момента определения сметной стоимости.

  - Характеристики МТР, содержащиеся в ТКП, должны соответствовать техническим требованиям, содержащимся в ВОР, проектной, рабочей и (или) иной технической документации.

  - При необходимости приведения стоимости МТР, учтенных в сметной документации в текущем уровне цен предыдущих периодов, к уровню цен сметной документации, учет инфляции возможен посредством использования следующих вариантов расчета:

- посредством применения к текущей стоимости МТР, включая оборудование, показателя индекса-дефлятора «Темп роста индекса потребительских цен», определяемого согласно данным, содержащимся в составе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, опубликованного Минэкономразвития России, с учетом сроков реализации мероприятия.

  - Порядок определения стоимости МТР в сметной документации на основании БЦ РЭО изложен в Приложении № 9 «Рекомендации для формирования стоимости работ по техническому обслуживанию и ремонту энергетического оборудования» к Методике МТ-015-3 «Формирование технических заданий для проведения закупочных процедур поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг».

- СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

  - Составление при необходимости ССР или сводки затрат на проведение капитального ремонта ЗиС производится в текущем/прогнозном уровне цен.

  - Сметные затраты в ССР распределяются по главам в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.

  - Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат при определении стоимости ремонта, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав.

  - В главу 1 ССР включаются работы и затраты, перечень которых приведен в Приложении № 9 к МОСС.

  - В главы 2-7 ССР включаются сметные затраты, определенные объектными и локальными сметными расчетами (сметами), в соответствии с наименованием глав ССР. Для корректного отражения сметной стоимости объектов по главам ССР рекомендуется руководствоваться положениями раздела IX МОСС.

  - В главу 8 ССР включаются при необходимости затраты на устройство и ликвидацию титульных временных зданий и сооружений (далее – ВЗиС), перечень которых приведен в Методике определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 19.06.2020 № 332/пр (далее – Методика 332/пр).

  - Затраты на возведение, демонтаж, амортизацию, текущий ремонт, эксплуатацию, содержание и перемещение нетитульных временных зданий и сооружений учитываются нормативами накладных расходов.

  - Расчеты между заказчиком и подрядчиком производятся за фактически построенные ВЗиС, подтвержденные сметными расчетами, составленными с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН, в пределах лимита по главе 8 ССР.

  - В главу 9 ССР включается сметная стоимость прочих работ и затрат, не учитываемых в других главах ССР, рекомендуемый перечень которых приведен в Приложении № 9 к МОСС.

  - При отрицательных значениях температуры воздуха, когда производство работ осуществляется как на открытых площадках, так и в закрытых помещениях, соответствующие дополнительные затраты учитываются нормативами дополнительных затрат, связанных с выполнением работ в зимнее время (далее - НДЗ) в порядке, установленном Методикой определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, утвержденной приказом Минстроя России от 25.05.2021 № 325/пр (далее – Методика 325/пр), включенной в ФРСН.

  - НДЗ не применяются при определении сметной стоимости мероприятий по ремонту ЗиС, осуществляемых исключительно в летний период, а также при определении сметной стоимости отдельных видов ремонтно-строительных работ в случае, если выполнение таких работ осуществляется при положительной температуре воздуха в отапливаемых помещениях.

  - Затраты подрядной организации, связанные с выездом рабочего персонала (командировочные расходы, стоимость проезда, проживания, провоз инструментов, приборов, приспособлений и т.д.), определяются расчетом на основании трудоемкости основных рабочих и механизаторов не выше сметной с учетом времени нахождения в пути:

- суточные, выплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, рекомендуется принимать не более 700 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории Российской Федерации;

- затраты на проезд и проживание рекомендуется учитывать по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах в регионе.

  - Резерв средств на непредвиденные работы и затраты при ремонте зданий предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе ремонтных работ в результате уточнения проектных решений и (или) условий проведения ремонтных работ.

  - Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется от итогов по главам 1-12 ССР, отражается отдельной строкой с распределением по графам 4-8. Предельный уровень непредвиденных расходов и затрат при ремонте зданий составляет 1,5%.

  - При составлении смет на дополнительные работы, выявленные в процессе выполнения работ, резерв средств на непредвиденные работы и затраты не учитывается.

  - При расчетах между заказчиком и подрядчиком за фактически выполненные работы часть резерва на непредвиденные работы и затраты, которые подтверждены сметными расчетами, передается подрядчику, а неподтвержденная часть остается в распоряжении заказчика.

  - Включение средств на непредвиденные работы и затраты при ремонте сооружений, стоимость которых определена на основании БЦ РЭО, недопустимо.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

  - Все виды сметной документации в обязательном порядке подписываются ответственными за составление и экспертизу сметной документации исполнителями функциональных подразделений

  - При подготовке сметной документации следует руководствоваться требованиями к формату документов, представляемых в электронной форме, утверждаемыми Минстроем России в соответствии с пунктом 18 Положения о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145.

  - Требования к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства установлены приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр.

  - Рекомендованные образцы форм сметной документации и требования к их оформлению приведены в Приложениях №№ 2-7 к МОСС и Примечаниях к ним, соответственно.

  - Позицией локального сметного расчета является совокупность нормы  и неучтенных ею ресурсов, но при этом в составе позиции для сметных норм выводятся как исходные неучтенные ресурсы (с обобщенными наименованиями и кодами групп), так и ресурсы, на которые они были заменены. Производится сквозная нумерация позиций сметного расчета, к которым относятся сметные нормы, а также связанные с ними неучтенные материальные ресурсы.

  - Наименования сметных норм в смете указываются полностью, без сокращений, наименования МТР должны содержать максимально полное описание характеристик в соответствии с проектной и (или) иной технической документацией и соответствовать наименованию ФСБЦ или обосновывающим сметную цену МТР документам.