ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований в целях выполнения им мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим

| Заказчик: ООО «Башнефть-Добыча», Управление ГО и ЧС Адрес: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Карла Маркса, дом 30, корпус 1 Подчиненность: ПАО «НК «Роснефть» | Название закупаемого товара: Комплект Индивидуальный Медицинский Гражданской Защиты (КИМГЗ), которым обеспечивается личный состав формирований в целях выполнения им мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим |
| --- | --- |
|  | Тип: КИМГЗ Исполнение: В соответствии с ТУ Остаточный срок годности на момент поставки: - медицинских изделий– не менее 90%. Срок поставки: в соответствии с требованиями закупочной документации |
| Назначение Комплект Индивидуальный Медицинский Гражданской Защиты (КИМГЗ) предназначен для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи (в порядке само- и взаимопомощи) с целью предупреждения или максимального ослабления эффектов воздействия поражающих факторов чрезвычайной ситуации. Состав: - медицинские изделия и прочие средства; - сумка для переноски и хранения медицинских изделий. |  |

# Комплектность КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований

# в целях выполнения им мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим

# (в соответствие с приказом Минздрава России от 28 октября 2020 г. № 1164н)

| № п/п | Наименование препарата, форма выпуска | Характеристика упаковки | Назначение препарата | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маска медицинская нестерильная одноразовая | Индивидуальная заводская упаковка | СИЗ от инфекций | 2 шт. |
| 2 | Перчатки медицинские нестерильные, размер не менее М | Индивидуальная заводская упаковка | СИЗ от инфекций | 2 пары |
| 3 | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | Пакет | Для проведения искусственной вентиляции легких | 1 шт. |
| 4 | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | Пакет | Для проведения искусственной вентиляции легких | 1 шт. |
| 5 | Бинт марлевый медицинский 7 м х 14 см | Индивидуальная герметичная упаковка | Перевязочное средство | 2 шт. |
| 6 | Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16х14 см №10 | Индивидуальная герметичная упаковка | Перевязочное средство | 1 уп. |
| 7 | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2х500 см | Картонная коробка | Для закрытия мелких травм кожи, закрепления медицинских повязок и предметов медицинского назначения, герметизации ран | 1 шт. |
| 8 | Покрывало спасательное изотермическое | Пакет | Средство индивидуальной защиты | 1 шт. |
| 9 | Ножницы для разрезания повязок | Пакет | Средство для разрезания повязок | 1 шт. |
| 10 | Карандаш |  | Для записей | 1 шт. |
| 11 | Бумага для записей | Блок | Для записей | 1 блок |
| 12 | Схема размещения вложений |  | Для доукомплектования лекарственными препаратами (изделиями) | 1 шт. |
| 13 | Сумка | Водоотталки-вающая ткань | Для хранения и переноски медицинских изделий | 1 шт. |
| 14 | Инструкция по оказанию первой помощи с применением КИМГЗ |  |  | 1 шт. |

*Укладка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в соответствии с Правилами регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий, утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 46, или особенностями обращения медицинских изделий, в том числе государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 430, или особенностями обращения, включая особенности государственной регистрации, медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2022 г. № 552.

Сумка для переноски и хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Материал верха и внутренней поверхности – ткань водоотталкивающая. Применяемый в конструкции прокладочный материал должен предохранять находящиеся внутри сумки вложения от повреждений при механических воздействиях.

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 160x70x160.

Сумка имеет прямоугольную форму, поясной ремень – фиксатор, состоящий из полиэтиленовый стропы и основной ткани с пластиковыми карабинами, который предусматривает регулировку по объему талии. Клапан сумки должен полностью закрывать и предохранять карман – вкладыш от повреждений и механических воздействий, он снабжен застежкой на контактной ленте.

В основном корпусе сумки должно быть предусмотрено четыре отделения для специальной укладки (антидотов в таблетированной и капсульной форме, перевязочных, противоожоговых, кровоостанавливающих и антисептических средств, средств для проведения инъекций, жгут кровоостанавливающий, ротовой воздуховод), а также дополнительный отстегивающийся накладной карман – вкладыш с горизонтальными отделениями для вложения антидотов.

На внешней стороне крышки-клапана должно быть нанесено название изделия «Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты» и эмблема Красного Креста (ГОСТ 19715-74), допускается внешний вид комплекта согласно приказу МЧС России от 01.11.2005 № 633. Не допускается вложение маркировки КИМГЗ на бумажном носителе.

Допускается соответствие цвета ткани КИМГЗ символики МЧС России (корпус сумки – оранжевого цвета, канты и поясной ремень – синего цвета).

Медицинские изделия должны быть новыми, ранее не использованными, не собранным из разукомплектованных ранее изделий, без дефектов, с датой поставки текущего квартала проведения торгов.

Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность качества товара при перевозке и погрузке-разгрузке.

Документы, подтверждающие качество и происхождение товара:

- Паспорт на партию изделий с отметками ОТК производителя, сертификат соответствия в системе АСС МЧС России.

- Письмо с гарантией поставки от производителя, имеющего лицензию на осуществление фармацевтической деятельности с приложением копии этой лицензии, заверенной оригиналом печати.