Техническое задание

Поставка дыхательных аппаратов со сжатым воздухом

для нужд филиала «Красноярский» ООО «РН-Пожарная безопасность»

1.Спецификация

| № п/п | Наименование | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дыхательный аппарат со сжатым воздухом с открытым циклом дыхания | Шт. | 16 |

2.Требования к продукции, работам, услугам и подтверждающим документам

Предусмотрены следующие требования к продукции и подтверждающим документам

|  | Продукция должна соответствовать следующим требованиям к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к размерам, объему, комплектации, упаковке, отгрузке качеству функционирования, срокам поставки; требованиям к составу, результатам, месту, условиям и срокам (периодам) выполнения работ/оказания услуг (при закупке работ, услуг и т.п.); №; Требования; Подтверждающие документы. 1; Основное назначение и область применения: Дыхательный аппарат, предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарного от вредного воздействия непригодной для дыхания, токсичной и задымленной газовой среды при тушении пожаров в зданиях и сооружениях и на производственных объектах, а также выполнения других видов аварийных работ в различных отраслях народного хозяйства при температуре окружающей среды от -40С до +60С.; Технико-коммерческое предложение от Поставщика Образец Паспорта, Руководства по эксплуатации который должен содержать техническую характеристику ДАСВ, предоставляется при подаче ТКП, оригинал(ы) при поставке товара. Технические показатели. 2; Расчетное время защитного действия аппарата, мин.; 60. 3; Рассчетная температура применения окружающей среды, 0С; от минус 40 до 60. 4; Масса аппарата без баллона, кг; 5,0. 5; Масса снаряженного аппарата (без спасательного устройства), кг; 11,2. 6; Размеры, мм (ВхШхГ); 640x290x230. 7; Шланги адаптера и легочного автомата; Выполнение уплотнений и других резинотехнических изделий из морозостойких материалов. 8; Несущая эргономичная конструкция; Из ударопрочного, композитного материала, с системой термостойких ремней с быстроразъемной центральной застежкой поясного ремня;. 9; Для снижения нагрузки на тело пользователя; В подвесную систему входит нагрудный разгрузочный ремень, а на плечевых ремнях предусмотрены мягкие накладки; ширина поясного ремня и ремня, крепящего баллон к подвесной системе, 50 мм; на поясном ремне предусмотрены пряжка, обеспечивающая двухстороннее натяжение ремня. 10; Дыхательный аппарат оснащен двухшланговой воздуховодной системой; Воздушный шланг среднего давления (шланг легочного автомата) и шланг высокого давления (шланг манометра) раздельные с возможностью их расположения на разных плечевых ремнях; шланг легочного автомата выполнен с разъемом из латуни и штуцером из нержавеющей стали для отсоединения лицевой маски совместно с легочным автоматом, шланг высокого давления, шланг редуцированного давления, шланг-адаптер для подключения спасательного устройства, подключены, непосредственно, к редуктору без каких, либо, переходников;. 11; Фиксация шланга среднего давления (шланга легочного автомата) и шланга высокого давления (шланг манометра); Фиксация на спинке дыхательного аппарата производится с помощью шлевок; фиксация шланга высокого давления (шланг манометра) на плечевом ремне производится с помощью клипсы;. 12; Дыхательный аппарат снабжен адаптером; Соединение непосредственно, с редуктором без переходников (со стандартной евромуфтой для присоединения спасательного устройства;. 13; Герметичный выносной манометр в металлическом корпусе; Имеет люминесцентную шкалу, защиту от механических повреждений; манометр и сигнальное устройство находятся в едином узле; узел манометра и сигнального устройства не комбинированы ни с какими другими узлами и ни с какими дополнительными разъемами; сигнальное устройство с манометром располагается спереди на уровне груди пользователя; выносной манометр с резьбой М12х1,5 съемный для проведения поверок и имеет сертификат федерального агентства по техническому регулированию и метрологии об утверждении типа средств измерений; давление срабатывания сигнального устройства легко регулируется с помощью стандартного, не специального инструмента;. 14; Конструкция легочного автомата; Предусматривает фронтальное соединение с лицевой маской, без каких-либо дополнительных переходников, а также без переключения на дыхание атмосферным воздухом; материал легочного автомата - легкий термостойкий, ударопрочный пластик; соединение легочного автомата с маской резьбовое, размер резьбы – М45х3;. 15; Управление функциями легочного автомата; Производится одной рукой, одинаково удобно как левой, так и правой; конструкция и крепление легочного автомата обеспечивает максимально широкий обзор пользователю;. 16; Панорамная лицевая маска, входящая в комплект поставки дыхательного аппарата; Имеет широкообзорное термостойкое стекло (визор), силиконовые клапаны и специальную систему вентиляции подмасочного пространства для эксплуатации в условиях экстремально низких (до - 50ºС) температур;. 17; Клапанная коробка панорамной маски; Снабжена лепестком, защищающим от попадания влаги на мембрану легочного автомата;. 18; Панорамная лицевая маска; Имеет пятиточечное регулируемое ременное оголовье, шейный ремень и подсумок для защиты маски от механических повреждений при хранении и переноске;. 19; Дыхательный аппарат укомплектован одним штатным металлокомпозитным баллоном SMKB 6,8-139-300; Лейнер из нержавеющей стали и силовой оболочкой из композитного материала;. 20; Диаметр баллона 155мм, длина не более 540 мм, резьба горловины М18х1.5, с запорным вентилем производителя дыхательных аппаратов;; Баллон поставляется в комплекте с защитным чехлом из огнестойкой ткани; плотность огнестойкой ткани 560 г/см2; в защитном чехле отсутствуют металлические и пластмассовые детали;. Комплектность дыхательных аппаратов Филиала «Красноярск». 1; Сигнальное устройство совместно с выносным манометром на шланге высокого давления; Технико-коммерческое предложение от Поставщика Подтверждается при поставке Паспорт, Руководство по эксплуатации. 2; Спасательное устройство капюшонного типа; Технико-коммерческое предложение от Поставщика Подтверждается при поставке Паспорт, Руководство по эксплуатации. 3; Маска панорамная, тип Мр, исполнение Р: -Безразмерная, со сферическим стеклом -Переговорная мембрана -Раздельные каналы вдоха и выдоха, с возможностью автоматически создаваемого избыточного давления под маской, сохраняющегося даже при расходе воздуха свыше 300 литров в минуту -Регулируемая длина ремней оголовья -Шейный ремень - Материал маски - морозостойкая резино-каучуковая смесь - Материал смотрового стекла- ударо- и жаропрочный поликарбонат - Материал клапанов выдоха- силиконовый каучук - Вес панорамной маски, кг - Срок службы, лет - Соединение с легочным автоматом - Избыточное давление в подмасочном пространстве при нулевом расходе воздуха, Па (мм вод.ст.); Технико-коммерческое предложение от Поставщика Подтверждается при поставке Паспорт, Руководство по эксплуатации 0,7 10 Резьба М45х3 150 -450 (15 – 45). 4; Вращающийся блок сигнального устройства и манометра - обеспечивает возможность считывать информацию в любом положении с подсвечиванием шкалы; Технико-коммерческое предложение от Поставщика Подтверждается при поставке Паспорт, Руководство по эксплуатации. 5; Легочный автомат, исполнение Р: -Расположение -Диапазон давления работы лёгочного автомата, МПа (кгс/см2) -Соединение со шлангом легочного автомата -Соединение с маской; Отсутствие помех при наклоне и повороте головы и при использовании аппарата в костюме химзащиты Центральное 0,55 – 0,9 (5,5 – 9,0) Резьба М18х1,5 Резьба М45х3. 6; Редуктор аппарата -съемный, поршневой, прямого действия -Тип редуктора- прямого действия -Ресурс до капитального ремонта -Адаптер - Длиной 470 мм. с быстроразъемным соединением для подключения спасательного устройства и шланга вентиляции изолирующего костюма, шланг редуцированного давления, подключены к редуктору без каких-либо переходников - Местонахождение адаптера -Предохранительный клапан для защиты от высокого давления; Возможность уменьшения давления (от 10 до 300 кгс/см2) выходящего воздуха до средней величины 5,5 – 9,0 кгс/см2 10 лет на поясном ремне пользователя. 7; Подвесная система: -Тип -Материал -Плечевые ремни; под 1 баллон высокопрочный конструкционный полимер снабжены мягкими накладками. 8; Металлокомпозитный баллон: -Материал -Масса баллона фактическая, кг -Длина, мм -Диаметр, мм -Резьба горловины -Объем, л -Периодичность освидетельствования, лет -Назначенный ресурс службы, лет -Накрученный запорный вентиль типа -Ёмкость баллона -Рабочее давление -Запорный вентиль баллона имеет резьбу; Внутренняя оболочка (лейнер) из коррозионно-стойкой стали. Силовая из (нитей) пропитанных эпоксидным связующим. Защитная оболочка – нити стекловолокна. Этикетка с маркировкой размещена между силовой и защитной оболочкой 5,2 540 155 М18х1,5 не менее 6,8 5 20 ПТС К-44; вентиль установленного на спинку дыхательного аппарата баллона не выступает за габариты дыхательного аппарата; 6,8-7,0 л. 300 бар. G 5/8". |
| --- | --- |

|  | Продукция должна соответствовать стандартам, техническим условиям, техническим политикам или иным регламентирующим документам (сертификаты, заключения, инструкции, гарантийные талоны и т. п.): №; Требования; Подтверждающие документы. 1; - ГОСТ Р 53255- 2019«Техника пожарная. Аппараты дыхательные со сжатым воздухом с открытым циклом дыхания. Общие технические требования. Методы испытаний»,; Технико-коммерческое предложение от Поставщика Копия Сертификата соответствия и/или декларации соответствия предоставляется при подаче ТКП, заверенная копия при поставке продукции.. 2; - ГОСТ 12.4.186-97 «Система стандартов безопасности труда. Аппараты дыхательные воздушные изолирующие. Общие технические требования и методы испытания»,; Технико-коммерческое предложение от Поставщика Копия Сертификата соответствия и/или декларации соответствия предоставляется при подаче ТКП, заверенная копия при поставке продукции.. 3; - ГОСТ Р 53258- 2019 «Техника пожарная. Баллоны малолитражные для аппаратов дыхательных и самоспасателей со сжатым воздухом.; Технико-коммерческое предложение от Поставщика Копия Сертификата соответствия и/или декларации соответствия предоставляется при подаче ТКП, заверенная копия при поставке продукции.. 4; - ГОСТ Р 53257 2019 «Техника пожарная. Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания.; Технико-коммерческое предложение от Поставщика Копия Сертификата соответствия и/или декларации соответствия предоставляется при подаче ТКП, заверенная копия при поставке продукции.. 5; - Техническому регламенту ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения"; Технико-коммерческое предложение от Поставщика. |
| --- | --- |

|  | Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении гарантийных обязательств и условиям обслуживания (гарантийный срок, объем предоставления гарантий, расходы на эксплуатацию и гарантийное обслуживание и т.п.): №; Требования; Подтверждающие документы. 1; Поставляемые дыхательные аппараты со сжатым воздухом и баллоны к ним в установленной комплектации должны быть выпущены (изготовлены) – не ранее 1 квартала 2026 года.; Технико-коммерческое предложение от Поставщика Подтверждается при поставке Паспорт, Руководство по эксплуатации. 2; Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения; Во время гарантийного срока товара в случаях выявления его несоответствия надлежащему качеству или его дефекта, определяемого в процессе эксплуатации товара, не позволяющему использовать товар по своему предназначению, последний должен быть заменён на аналогичный товар Поставщиком за свой счет. Маркировка должна сохраняться в течение гарантийного срока хранения дыхательных аппаратов со сжатым воздухом с открытым циклом дыхания.; Технико-коммерческое предложение от Поставщика Образец Паспорта, Руководства по эксплуатации который должен содержать техническую характеристику ДАСВ, предоставляется при подаче ТКП, оригинал(ы) при поставке товара. |
| --- | --- |

|  | Указание на принадлежность продукции к определенному товарному знаку, знаку обслуживания, фирменному наименованию, патенту, полезной модели, промышленному образцу, месту происхождения товара или наименованию производителя: №; Требования; Подтверждающие документы. 1; Товар должен быть заводского производства, серийным, новым (не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов), свободно распространяться на территории Российской Федерации.; Технико-коммерческое предложение от Поставщика. |
| --- | --- |

|  | 3.Иные требования: №; Требования; Подтверждающие документы. 1; Срок поставки: с 15.06.2026 по 30.06.2026, без права досрочной поставки.; Письменное подтверждение Поставщика (указывается в технико – коммерческом предложении). 2; Опцион; Опцион: +/-30% к общему объему товаров;. 3; Сроки оплаты: Оплата по факту не ранее, чем через 45 календарных дней после исполнения обязательств по поставке товара (выполнения работ, оказания услуг) и получения покупателем первичных(отгрузочных) документов, но не более 70 календарных дней.; Письменное подтверждение Поставщика (указывается в технико – коммерческом предложении). 4; Доставка продукции осуществляется за счет и силами Поставщика на склад Покупателя, расположенного по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, мкр. Авиатор, д. 80/2, Поставка товара должна осуществляться в усиленных (деревянных, пластиковых) ящиках (упаковках) 2 комплекта в одном ящике. С предоставлением паспортов с указанием заводского номера и даты изготовления продукции.; Письменное подтверждение Поставщика (указывается в технико – коммерческом предложении). 5; В стоимость предложения включены все расходы, связанные с исполнением договора (изготовление, тара, поставка до склада Заказчика, таможенные, транспортные, накладные расходы, страхование, погрузка/разгрузка и др.); Письменное подтверждение Поставщика (указывается в технико – коммерческом предложении). 6; Поставщик должен рассмотреть проведение взаиморасчетов через АО «ВБРР», отразить свое решение в направленном коммерческом предложении.; Письменное подтверждение Исполнителя (указывается в технико – коммерческом предложении). 7; Срок действия оферты не менее 90 рабочих дней с даты подачи технико-коммерческого предложения; Письменное подтверждение Поставщика (указывается в технико – коммерческом предложении). 8; Условие по ЮЗДО подписание УПД, ТОРГ12, акт сверки и т.п. с использованием электронно-цифровой подписи; Письменное подтверждение Поставщика (указывается в технико – коммерческом предложении). 9; Требование к подписанию договора Подписание Договора (дополнительного соглашения к нему, отгрузочной разнарядки к нему) осуществляется Сторонами при помощи систем электронного документооборота с подписанием ЭЦП в системе Контур-Диадок (требование является предпочтительным).; Письменное подтверждение Поставщика (указывается в технико – коммерческом предложении). 10; Обязательное предоставление развёрнутых технических характеристик в соответствии с ТЗ; Письменное подтверждение Поставщика (указывается в технико – коммерческом предложении). 11; При подаче технико-коммерческого предложения поставщик должен заполнить приложения согласно «Требования к поставщику» к настоящему техническому заданию, и предоставить все документы в соответствии с требованиями.; Должны подаваться совместно с технико-коммерческим предложением. 12; На каждой единице транспортной тары, в которой будут поставляться дыхательные аппараты со сжатым воздухом и баллонами, должна быть нанесена маркировка, с указанием: - страны и предприятия-изготовителя; - наименования; - температурного диапазона хранения; - даты изготовления; - массы брутто и нетто; - номер партии; - количества мест в партии; - нормативно-технического документа.. |
| --- | --- |

Критериями оценки предложений при приёме заявок будет наименьшая общая стоимость коммерческого предложения. При наличии равнозначных предложений лучшим признается то, которое поступило раньше.

Организатор закупки оставляет за собой право учитывать, при принятии решения о выборе поставщика, требования, указанные в техническом задании. Несоответствие условий, указанных в техническом задании может являться условием для отклонения заявки.