Приложение №1

ОПИСАНИЕ ОБЪКТА ЗАКУПКИ

на поставку средств индивидуальной защиты - фильтрующий универсальный самоспасатель «ФЕНИКС-2» (или эквивалент) для ГБСУ «Дом социального обслуживания Дятьковского района»

1. Предмет закупки: поставка средств индивидуальной защиты - фильтрующий универсальный самоспасатель «ФЕНИКС-2» (или эквивалент) - 2 шт.

Назначение изделия: предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи лица и головы взрослых и детей (от 7 лет) от химических факторов, паров, газов и аэрозолей опасных химических веществ, включая продукты горения, при эвакуации из зданий, сооружений и объектов различного назначения при пожаре, а так же зон химического заражения в случае техногенных аварий и террористических актов.

Состав изделия: самоспасатель «ФЕНИКС-2» состоит из: лицевой части, изготовленной из прозрачной термостойкой полиамидной пленки в виде колпака (закрывающего всю голову человека) с зажимом для носа, шейного обтюратора, изготовленного из эластичной негорючей резины, герметизирующего шейного шнура, фильтрующе-поглощающего элемента, мягкий противоаэрозольный фильтр с пружиной, внешний чехол из негорючей ткани, клапан выдоха с силиконовой накладкой, силиконового загубника.

Функциональные характеристики: время защитного действия фильтра самоспасателя «ФЕНИКС-2» - должно быть не менее 30 минут при воздействии продуктов горения (в т.ч. угарного газа СО не менее 15 минут) в концентрациях установленных в ГОСТ Р 53261-2009.

2. Объем поставляемого товара: 2 шт

3. Период действия договора: до полного исполнения договора.

4. Основные требования к поставляемому товару:

Комплектность изделия:

- самоспасатель «ФЕНИКС-2» в герметичной вакуумной упаковке – 2 шт.,

- упаковочный футляр с ручкой для переноски – 2 шт.;

- паспорт изделия с инструкцией по применению –2 шт.

Потребительские свойства:

- Футляр самоспасателя должен быть яркого цвета.

- Пиктограммы по применению самоспасателя должны быть размещены на футляре, в индивидуальной вакуумной упаковке и паспорте изделия.

- Масса самоспасателя «ФЕНИКС-2» – не более 0,5 кг, с упаковкой (в соответствии с ГОСТ Р 53261-2009).

-Самоспасатели «ФЕНИКС-2» должны быть новыми, не использованным ранее, не должны иметь дефектов.

- Гарантийный срок хранения - не менее 5 лет (в штатной вакуумной упаковке).

- Год выпуска – не ранее 1 квартала 2026г.

Требования по качеству и безопасности: качество и безопасность самоспасателя «ФЕНИКС-2» должны подтверждаться сертификатами соответствия требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон  от 22.07.2008 № 123-ФЗ) и национальных (государственных) стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 53261-2009 и ГОСТ Р  12.4.041-2001, а также санитарно-эпидемиологическим заключением.

5. Требования к организации поставки товара:

- Срок поставки товара - в течении 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора .

- Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика по адресу Заказчика: Брянская область, Дятьковский район, рп.Бытошь, ул.Ленина, д.25а, помещение 1;

- Товар должен сопровождаться следующими документами:

- товарная накладная (ТОРГ-12) или УПД (оригиналы);

- сертификат соответствия на товар;

- счет-фактура или УПД (оригиналы);

- счет (оригинал).