# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 4

на поставку средств индивидуальной защиты органов дыхания, слуха, глаз, лица, головы

- Технические характеристики и количество:

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Каска защитная белая (с храповым механизмом) | - Назначение: для защиты головы от механических повреждений (устойчивость к боковой деформации), влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг металла. - Описание: каска оснащена водосточным желобком и двумя пазами для крепления противошумных наушников. - Ударопрочный корпус. - Козырек: стандартный. - Наличие системы вентиляции подкасочного пространства, амортизатор из тканевых лент с креплением к корпусу в 6 точках. - Подбородочный ремешок и мягкий обтюратор. - Регулировка оголовья с помощью храпового механизма; регулировка по размеру головы, включая диапазон 51-65 см. - Материал корпуса: полипропилен; материал оголовья: текстильный. - Предполагает применение дополнительных СИЗ (наушников, лицевых щитков, щитков сварщика, подшлемника). - Температурный режим: от -50 до + 50 С. - Цвет: белый. - Масса: не более 350 гр. - ТР ТС 019/2011. | 20 | штук |
|  | Каска защитная оранжевая (с храповым механизмом) | - Назначение: для защиты головы от механических повреждений (устойчивость к боковой деформации), влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг металла. - Описание: каска оснащена водосточным желобком и двумя пазами для крепления противошумных наушников. - Ударопрочный корпус. - Козырек: стандартный. - Наличие системы вентиляции подкасочного пространства, амортизатор из тканевых лент с креплением к корпусу в 6 точках. - Подбородочный ремешок и мягкий обтюратор. - Регулировка оголовья с помощью храпового механизма; регулировка по размеру головы, включая диапазон 51-65 см. - Материал корпуса: полипропилен; материал оголовья: текстильный. - Предполагает применение дополнительных СИЗ (наушников, лицевых щитков, щитков сварщика, подшлемника). - Температурный режим: от -50 до + 50 С. - Цвет: оранжевый. - Масса: не более 350 гр. - ТР ТС 019/2011. | 60 | штук |
|  | Каска защитная зеленая (с храповым механизмом) | - Назначение: для защиты головы от механических повреждений (устойчивость к боковой деформации), влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг металла. - Описание: каска оснащена водосточным желобком и двумя пазами для крепления противошумных наушников. - Ударопрочный корпус. - Козырек: стандартный. - Наличие системы вентиляции подкасочного пространства, амортизатор из тканевых лент с креплением к корпусу в 6 точках. - Подбородочный ремешок и мягкий обтюратор. - Регулировка оголовья с помощью храпового механизма; регулировка по размеру головы, включая диапазон 51-65 см. - Материал корпуса: полипропилен; материал оголовья: текстильный. - Предполагает применение дополнительных СИЗ (наушников, лицевых щитков, щитков сварщика, подшлемника). - Температурный режим: от -50 до + 50 С. - Цвет: зеленый. - Масса: не более 350 гр. - ТР ТС 019/2011. | 10 | штук |
|  | Наушники противошумные | - Назначение: для обеспечения эффективной звукоизоляции и надежной защиты слуха. - Описание: - Снижение уровня шума не менее (SNR) 27дБ - Увеличенные чашки из АБС-пластика или стали, устойчивы к воздействию УФ-излучения. - Оголовье стандартное, наличие регулировки по размеру головы. - Амбушюры из мягкого материала. - Масса: не более 300 гр. - ТР ТС 019/2011. | 30 | штук |
|  | Очки защитные (открытые) | - Назначение: предназначены для защиты глаз спереди и с боков от летящих частиц (45 м/с), УФ излучения, работ в производственных помещениях и на открытых площадках. - Описание: - Материал защитного стекла: панорамная линза из поликарбоната с защитой от царапин и запотевания. - Мягкие, гибкие заушники и носовой упор. - Оптический класс: 1. - Цвет линзы: прозрачный. - Масса: не более 35 г. - ТР ТС 019/2011 | 220 | штук |
|  | Очки защитные (закрытые) газосварщика | - Назначение: для защиты глаз от механического воздействия, абразива, капель жидкостей, УФ-излучения, для вспомогательных и других работ при электросварке, для газовой сварки, пайки и кислородной резки, защита от искр и брызг расплавленного металла и высокой температуры. - Описание: закрытые плотно прилегающие очки с непрямой вентиляцией. - Панорамное защитное стекло-светофильтр тёмно-зелёного цвета из поликарбоната, в том числе с защитой от запотевания. - Корпус мягкий из эластичного материала. - Регулируемая наголовная лента. - Оптический класс: 1 - Цвет линз: тёмный. - Масса: не более 100 г. - ТР ТС 019/2011 | 15 | штук |
|  | Очки защитные (открытые) затемненные | - Назначение: предназначены для защиты глаз спереди и с боков от летящих частиц (45 м/с), УФ излучения. - Описание: - Материал защитного стекла: панорамная линза из поликарбоната с защитой от царапин и запотевания. - Мягкие, гибкие заушники и носовой упор. - Оптический класс: 1. - Цвет линзы: затемнённый. - Масса: не более 35 г. - ТР ТС 019/2011 | 200 | штук |
|  | Полумаска фильтрующая (респиратор) с клапаном выдоха FFP2 | - Назначение: для защиты органов дыхания от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 12 ПДК. - Описание: классическая чашеобразная форма с фиксацией через голову и регулировкой размеров ремней оголовья. - Наличие клапанов дыхания. - Увеличенный уплотнитель с функцией против запотевания очков. - Регулируемый носовой зажим. - Возможность многоразового применения. - Эффективен при работе в тяжелых условиях, при работе в областях повышенных и пониженных температур, повышенной влажности. - ТР ТС 019/2011. | 2000 | штук |
|  | Полулицевая маска фильтрующая многоразовая | - Назначение: многоразовая защитная полулицевая маска для защиты органов дыхания от газов, паров, аэрозолей. - Описание: оснащена байонетным креплением, для подсоединения различных фильтров, в зависимости от условий труда. - Максимальная концентрация загрязняющего вещества до 50 ПДК. - Материал лицевой части: силикон. - Наличие оголовья для закрепления на голове пользователя, пряжки обеспечивают регулировку размера оголовья. - ТР ТС 019/2011. | 12 | штук |
|  | Полнолицевая маска фильтрующая многоразовая | - Назначение: для защиты органов дыхания от газов, паров, аэрозолей. - Описание: маска полнолицевая обеспечивает панорамный обзор, имеет универсальный размер. - Максимальная концентрация загрязняющего вещества FFP3, до 200 ПДК. - Материал лицевой части: силикон. - Линза: поликарбонат, стойкая к царапинам. - Оснащена байонетным креплением, для подсоединения различных фильтров, в зависимости от условий труда. - Возможность замены составных частей. - Совместимость со средствами защиты глаз и головы. Имеется механизм быстрого сброса маски, который позволяет легко снять полнолицевую маску, не снимая другие СИЗ (каску, очки, наушники). - Не менее 4 ремней оголовья для обеспечения плотного прилегания. - Размер: средний. - ТР ТС 019/2011. | 9 | штук |
|  | Патрон фильтрующий класса А1В1Е1К1 | - Назначение: для защиты органов дыхания от воздействия органических газов и паров, неорганических и кислых газов и паров, аммиака и его органических производных. - Описание: для обеспечения дополнительной защиты фильтра и продления срока эксплуатации должна быть возможность работы с предфильтрами. - Для комплектации с полнолицевой маской и полулицевой маской (пункта № 9 и №10 ТЗ). - ТР ТС 019/2011. | 42 | штук |
|  | Предфильтр класса Р2R | - Назначение: для защиты органов дыхания от газов, паров, аэрозолей. - Для комплектации с полнолицевой маской и полулицевой маской (пункта № 9 и №10 ТЗ). - Описание: ТР ТС 019/2011. | 200 | штук |
|  | Держатель предфильтра | - Назначение: для защиты органов дыхания от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 12 ПДК. - Для комплектации с полнолицевой маской и полулицевой маской (пункта № 9 и №10 ТЗ). - ТР ТС ТС 019/2011. | 42 | штук |
|  | Щиток лицевой электросварщика с автоматически затемняющимся светофильтром в комплектации со светофильтром | - Назначение: для защиты во время сварочных работ от излучений, искр и брызг металла. - Описание: щиток сварочный с автоматически затемняющимся светофильтром (АСФ), для использования при ручной дуговой сварке покрытым электродом. - Интуитивно понятный интерфейс настроек. Настройка степени затемнения, режим шлифовки, регулировка чувствительности и времени высветления светофильтра. - Оптический класс: 1/1/1/2 - Высокая ударная прочность. - Четыре датчика-индикатора чувствительности срабатывания светофильтра. - Степени затемнения в затемненном состоянии должны включать диапазон: 9-13DIN. - Оптические свойства в осветленном состоянии (степень затемнения 4DIN) для обеспечения простоты подготовки к сварочным работам и последующей обработки. - Вес щитка-не более 800 г. - Возможность использования вместе с защитными очками и респираторами. - Источник питания: сменные элементы питания, солнечная батарея. - В комплектации со светофильтром. - Размер поля зрения светофильтра: не менее 92x42 мм. - ТР ТС 019/2011. | 5 | штук |

2. Условия, место и сроки поставки:

Срок поставки товара – с даты заключения договора по 30.06.2027 г. включительно. Возможна досрочная поставка.

Поставка Товара осуществляется Партиями по Заявкам Покупателя, за счет сил и средств Поставщика, на склад Покупателя, по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская, 28, в рабочее время (с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00).

Партией считается количество Товара, указанное в заявке. Заявка формируется Покупателем по мере потребности, с указанием необходимого количества. Покупатель оформляет заявку в свободной форме и направляет ее Поставщику с помощью электронной почты, по электронному адресу Поставщика, указанному в Договоре. Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявки направляет на электронный адрес Покупателя письмо о подтверждении получения заявки.

Срок поставки партии Товара - не позднее 30 календарных дней с даты направления Покупателем заявки. Период подачи заявок по 31.05.2027 включительно.

Приемка осуществляется по факту поставки Товара с предоставлением сертификатов качества.

3. Требования к качеству, технической документации поставки:

Технические характеристики должны соответствовать указанным данным в технической документации. Качество товара, упаковка и маркировка должны быть в полном соответствии с ГОСТ.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными на данный вид Товара с подтверждением соответствующими сертификатами, обязательными для данного вида Товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Маркировка и упаковка товара:

Товар должен быть безопасным и разрешенным для применения на территории РФ. Технические характеристики должны соответствовать указанным данным в технической документации. Внешний вид Товара должен быть чистым, состояние новое, ранее не использованное, без механических повреждений.

Дата производства не ранее 2025 года.

Упаковка, в которой поставляется Товар, должна соответствовать техническим условиям страны-производителя и обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки, перевалки и хранения. Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать маркировке производителя и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке Покупателем.

5. Гарантийный срок:

На Товар должна распространяться полная гарантия производителя. Поставщик гарантирует соответствие, качество и безопасность поставленного товара на период гарантийного срока.

Гарантийный срок не менее 12 месяцев, с даты приемки товара Покупателем.