Техническое задание на закупку «Баллон стальной бесшовный»

Предназначен для хранения и транспортирования сжатых и сжиженных газовых смесей.

Таблица 1.- Технические характеристики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее давление, бар | 200 |
| 2 | Пробное давление, бар | 300 |
| 3 | Вместимость, л | 40 (+5%, -0%) |
| 4 | Масса, кг | 37,5 (по чертежу) |
| 5 | Наружный диаметр, мм | 229 |
| 6 | Длинна, мм | 1175 ± 10% |
| 7 | Внутренняя резьба | 25E ISO 11363-1 |
| 8 | Толщина стенки баллона, мм | 4,1 min |
| 9 | Срок службы, лет | 50 |
| 10 | Периодичность тех. освидетельствования, лет | 10 |
| 11 | Температура эксплуатация, °C | -40…+65 |
| 12 | Температура транспортирования и хранения, °C | -60…+60 |
| 13 | Максимальное количество заправок | 20000 |
| 14 | Наименование и группа рабочей среды | Сжатый газ, группа 1 |
| 15 | Заправленный газ | Азот |
| 16 | Состояние баллона | Новый |

Таблица 2.- Основные технические данные и характеристики вентиля

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проход условный, DN, мм | 4 |
| 2 | Давление рабочее, Bar | 200 |
| 3 | Температура рабочей среды, t °C | - 40 … + 65 |
| 4 | Климатическое исполнение | УХЛ |
| 5 | Тип присоединения вход/выход | W27.8/G 3/4" |
| 6 | Состояние вентиля | Новый |

Таблица 3.- Комплектность поставки

| Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Баллон с вентилем Заправленный азотом | 1 |  |
| Паспорт на баллон | 1 |  |
| Паспорт на вентиль | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| Заглушка пластиковая | 1 |  |

Маркировка баллона должны осуществляться в соответствии с рис.1

Рис.1- Маркировка баллона